## ورقة عمل

## جمع البيانات لاستكشاف العلاقة بين شدة التيار الكهربائي وفرق الجهد بين طرفي مصباح كهربائي

اعلى علامة 30

الهدف من التجربة:

استكشاف العلاقة بين شدة التيار الكهربائي المار في مصباح كهربائي (فتيلة تنجستن) وفرق الجهد بين طرفيه.

السؤال البحثي:

ما العلاقة بين شدة التيار الكهربائي المار في مصباح (فتيلة تنجستن) وفرق الجهد بين طرفيه؟

المتغيرات:

المتغير المستقل: فرق الجهد بين طرفي المصباح، يُستخدم جهاز الفولتميتر لقياس فرق الجهد بين طرفي المصباح. يستخدم فرق جهد ما بين 20 فولت إلى 120 فولت حتى لا يتعرض المصباح للتلف، تتم زيادة فرق الجهد بالتدريج أي بزيادة 20 فولت حتى يصل إلى 120 فولت وذلك لتمثيل العلاقة بشكل واضح.

المتغير التابع: شدة التيار الكهربائي المار في المصباح ويُستخدم جهاز الأميتر لقياسها.

الفرضية:

عندما يمر تيار كهربائي في فتيلة مصباح كهربائي مصنوعة التنجستن فإن درجة حرارتها ترتفع ولذلك فإن العلاقة بين شدة التيار (ت) والجهد الكهربائي بين طرفي الفتيلة (جـ) لا تكون علاقة خطية.

الأدوات والمواد:

برمجية محاكاة "أدوات بناء الدارة الكهربائية"، مصباح كهربائي (120 فولت)، قاعدة مصباح كهربائي، أسلاك توصيل، مفتاح كهربائي، جهاز فولتميتر، جهاز أميتر، مصدر جهد كهربائي، ورق رسم بياني.

مصباح

مصدر جهد

مصباح

مفتاح

A

V

خطوات العمل:

- ركب الدارة الكهربائية المبينة في الشكل الآتي باستخدام برمجية محاكاة "أدوات بناء الدارة الكهربائية"، تأكد من اختيار مصباح كهربائي حقيقي.

- لا تغلق المفتاح الكهربائي قبل التأكد من وصل الدارة بشكل صحيح ومناسب.

- تأكد أن قراءة جهاز الأميتر وجهاز الفولتميتر تساوي صفر قبل إغلاق المفتاح الكهربائي لتجنب الخطأ الصفري.

- تأكد من ضبط مصدر الجهد الكهربائي على قيمة فرق جهد (20 فولت) قبل إغلاق المفتاح الكهربائي.

- اغلق المفتاح الكهربائي، وسجل قراءة جهاز الأميتر وجهاز الفولتميتر في الجدول.

- اضبط مصدر الجهد بزيادة 20 فولت، وسجل قراءتي جهازي الأميتر والفولتميتر في الجدول.

- كرر الخطوة (6) إلى أن تصل قيمة مصدر فرق الجهد إلى 120 فولت.

- كرر الخطوات (1) إلى (7) لتحصل على 3 محاولات.

- تأكد من إطفاء الأجهزة (مصدر فرق الجهد، والأميتر والفولتميتر) بعد الانتهاء من جمع وتسجيل البيانات.

جمع البيانات: 								( 6 علامات)

- جدول 1: فرق الجهد بين طرفي المصباح وشدة التيار الكهربائي المار فيه

| فرق الجهد بين طرفي المصباح (جـ) / (فولت) | شدة التيار المار في المصباح (ت) / (أمبير) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | محاولة (1) | محاولة (2) | محاولة (3) |

- طريقة حساب الوسط الحسابي لشدة التيار (كتابة العلاقة مع مثال واحد):	(علامتين)

معالجة وتحليل البيانات: 						(6 علامات)

- جدول 2: فرق الجهد بين طرفي المصباح والمتوسط الحسابي لشدة التيار

| فرق الجهد بين طرفي المصباح (جـ) / ( فولت) | الوسط الحسابي لشدة التيار المار في المصباح (ت) / ( أمبير) |
| --- | --- |

- تمثيل البيانات بيانيًا باستخدام ورق رسم بياني (فرق الجهد (جـ) على المحور العمودي والمتوسط الحسابي لشدة التيار (ت) على المحور الأفقي)، تعيين النقاط ورسم الخط الأفضل للبيانات.

(علامتين)

- تفسير البيانات بدقة وتوضيح النتائج باستخدام منطق علمي صحيح. 		(علامتين)

- وصف العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، وتفسيرها باستخدام منطق علمي صحيح، للإجابة عن السؤال البحثي. 							(علامتين)

- تقييم صحة الفرضية (التوقع) استنادًا إلى مخرجات ونتائج التجربة العلمية.

- مقارنة المخرجات ونتائج التجربة بالفرضية: 				 (علامتين)

- رفض أو قبول الفرضية استنادًا إلى البيانات والتحليل العلمي: 		(علامتين)

- تقييم طريقة وخطوات (إجراءات) العمل استنادًا إلى مخرجات ونتائج التجربة العملية.

(علامتين)

- هل درجة حرارة فتيلة التنجستن تبقى ثابتة مع تغير فرق الجهد وشدة التيار الكهربائي المار خلالها؟									 (علامتين)

- ما تأثير درجة الحرارة على العلاقة بين فرق الجهد الكهربائي بين طرفي فتيلة التنجستن وشدة التيار الكهربائي المار خلالها. 							(علامتين)

- وصف تحسينات أو مقترحات لطريقة (إجراءات) العمل والتي قد تؤدي إلى نتائج أفضل.

(علامتين)