## ورقة عمل

المقاومة الكهربائية وقانون أوم

اعلى علامة 30

المهمة: جمع البيانات لاستكشاف العلاقة بين شدة التيار الكهربائي وفرق الجهد بين طرفي مقاومة كربونية.

الهدف من التجربة:

استكشاف العلاقة بين شدة التيار الكهربائي المار في مقاومة كربونية وفرق الجهد بين طرفيها عند درجة حرارة ثابتة (درجة حرارة الغرفة)، وتحديد قيمة المقاومة المجهولة.

السؤال البحثي:

ما العلاقة بين شدة التيار الكهربائي المار في مقاومة كربونية وفرق الجهد بين طرفيها مع ثبات درجة الحرارة؟

الفرضية:

شدة التيار

فرق الجهد

شدة التيار

فرق الجهد

عندما يسري تيار كهربائي في مقاومة كربونية فإن العلاقة بين شدة التيار (ت) والجهد الكهربائي بين طرفيها (جـ) تكون علاقة خطية كما يبين الرسم البياني، حيث ينص قانون أوم على أنه: عند ثبوت درجة الحرارة، تتناسب شدة التيار المار في موصل فلزي طرديًا مع فرق الجهد بين طرفيه.

فرق الجهد (جـ) = المقاومة (م) × شدة التيار (ت)

ويسمى ثابت التناسب بمقاومة الموصل ووحدة قياسها هي الأوم ().

الأدوات والمواد:

برمجية محاكاة "أدوات بناء الدارة الكهربائية"، مقاومة كربونية ثابتة (40 أوم)، أسلاك توصيل، مفتاح كهربائي، جهاز الفولتميتر، جهاز الأميتر، مصدر جهد كهربائي، ورق رسم بياني.

مقاومة كربونية

مصدر جهد

مفتاح

مقاومة كربونية

مصدر جهد

مفتاح

خطوات العمل:

- باستخدام برمجية محاكاة: أدوات بناء إدارة الكهربائية"، ركّب الدارة الكهربائية المبينة في الشكل المجاور:

- لا تغلق المفتاح الكهربائي قبل التأكد من ربط عناصر الدارة الكهربائية بشكل صحيح ومناسب.

- تأكد أن قراءة جهاز الأميتر وجهاز الفولتميتر تساوي صفر قبل إغلاق المفتاح الكهربائي لتفادي الخطأ الصفري.

- تأكد من ضبط مصدر الجهد الكهربائي على قيمة منخفضة للجهد (5 فولت) قبل إغلاق المفتاح الكهربائي.

- اغلق المفتاح الكهربائي، سجل قراءة جهازي الأميتر والفولتميتر في الجدول.

- اضبط مصدر الجهد بزيادة 10 فولت، وسجل شدة التيار (قراءة الاميتر) وفرق الجهد (قراءة الفولتميتر) في الجدول.

- كرر الخطوة (6) إلى أن تصبح قيمة مصدر الجهد 65 فولت.

- تأكد من إطفاء الأجهزة (مصدر الجهد، والأميتر والفولتميتر) بعد الانتهاء من جمع البيانات.

جمع البيانات:									8 علامات

- جدول 1: فرق الجهد بين طرفي المقاومة الكربونية وشدة التيار الكهربائي المار فيها

| فرق الجهد بين طرفي المقاومة الكربونية (جـ) (فولت) | شدة التيار المار في المقاومة الكربونية (ت) (أمبير) |
| --- | --- |

معالجة وتحليل البيانات:

- تمثيل البيانات بيانيًا باستخدام ورق رسم بياني (فرق الجهد (جـ) على المحور العمودي وشدة التيار (ت) على المحور الأفقي)، تعيين النقاط ورسم الخط المستقيم الأفضل للبيانات.  			4 علامات

- حساب ميل الخط المستقيم.						علامتين

- تفسير البيانات بدقة وتوضيح النتائج باستخدام منطق علمي صحيح.

وصف العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، وتفسيرها باستخدام منطق علمي صحيح، للإجابة عن السؤال البحثي.								 4 علامات

- تقييم صحة الفرضية (التوقع) استنادًا إلى مخرجات ونتائج التجربة العلمية.

مقارنة المخرجات ونتائج التجربة بالفرضية					3 علامات

رفض أو قبول الفرضية استنادًا إلى البيانات والتحليل العلمي:				علامة

- تقييم طريقة وخطوات (إجراءات) العمل استنادًا إلى مخرجات ونتائج التجربة العملية. 		4 علامات

- وصف تحسينات أو مقترحات لطريقة (إجراءات) العمل والتي قد تؤدي إلى نتائج أفضل.

وصف تحسينات أو مقترحات لطريقة (إجراءات) العمل والبحث مع توضيح الأسباب

4 علامات