## المقاومة الكهربائية وقانون أوم

## جمع البيانات لاستكشاف العلاقة بين قيمة المقاومة المكافئة عند توصيل المقاومات على التوالي

المهمة: جمع البيانات لاستكشاف قيمة المقاومة المكافئة (الكلية) عند ربط المقاومات على التوالي.

الهدف من التجربة: استكشاف قيمة المقاومة المكافئة (الكلية)، عمليًا، عند توصيل المقاومات على التوالي.

الفرضية: عندما يسري تيار كهربائي في مقاومة كربونية ثابتة فإن العلاقة بين شدة التيار (ت) والجهد الكهربائي بين طرفي المقاومة (جـ) تكون علاقة خطية، حيث ينص قانون أوم على أنه: عند ثبوت درجة الحرارة، تتناسب شدة التيار المار في موصل فلزي طرديًا مع فرق الجهد بين طرفيه.

فرق الجهد (جـ) = المقاومة (م) × شدة التيار (ت)

ويسمى ثابت التناسب بمقاومة الموصل ووحدة قياسها هي الأوم ().

عند توصيل المقاومات على التوالي، فإنه يمكن حساب قيمة المقاومة المكافئة (الكلية) باستخدام المعادلة الآتية:

م مكافئة = م1 + م2 + م3 + ....

الأدوات والمواد: 2 مقاومة كربونية (100 أوم) على التوالي، أسلاك توصيل، مفتاح كهربائي، جهاز الفولتميتر، جهاز الأميتر، مصدر جهد كهربائي، ورق رسم بياني.

## خطوات العمل

توصيل المقاومات على التوالي

A

V

مفتاح

مصدر جهد

أميتر

فولتميتر

100 أوم

100 أوم

استخدم برمجية محاكاة أدوات بناء الدارة الكهربائية، ركّب الدارة الكهربائية لتوصيل المقاومات على التوالي والمبينة في الشكل الآتي:

- لا تغلق المفتاح الكهربائي قبل فحص التأكد من ربط الدارة الكهربائية بشكل مناسب.

- تأكد أن قراءة جهاز الأميتر وجهاز الفولتميتر تساوي صفر قبل إغلاق المفتاح الكهربائي لتفادي الخطأ الصفري.

- تأكد من ضبط مصدر الجهد الكهربائي على قيمة منخفضة للجهد (10 فولت) قبل إغلاق المفتاح الكهربائي.

- اغلق المفتاح الكهربائي، سجل قراءة جهاز الأميتر وجهاز الفولتميتر في الجدول.

- اضبط مصدر الجهد بزيادة 20 فولت، وسجل قراءة جهاز الأميتر وجهاز الفولتميتر في الجدول (1).

إضاءة: يمكن استخدام مقاومة متغيرة (ريوستات) إذا لم يتوفر مصدر جهد رقمي قابل للضبط.

- كرر الخطوة (6) إلى أن تصبح قيمة مصدر الجهد 100 فولت.

جمع البيانات:

جدول 1: التوصيل على التوالي -فرق الجهد بين طرفي مقاومات كربونية وشدة التيار الكهربائي المار فيها

(5 علامات)

| فرق الجهد بين طرفي المقاومات الكربونية (جـ) / (فولت) | شدة التيار المار في المقاومة الكربونية (ت) / (أمبير) |
| --- | --- |

معالجة وتحليل البيانات:

- تمثيل البيانات بيانيًا باستخدام ورق رسم بياني (فرق الجهد (جـ) على المحور العمودي شدة التيار (ت) على المحور الأفقي)، تعيين النقاط ورسم الخط المستقيم الأفضل للبيانات. 				(3 علامات)

- حساب ميل الخط المستقيم لكل من الرسومات البيانية. 					(علامة واحدة)

- تفسير البيانات بدقة وتوضيح النتائج باستخدام منطق علمي صحيح.				 (علامتين)

وصف العلاقة بين فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المقاومة الكربونية وشدة التيار، وتفسيرها باستخدام منطق علمي صحيح، للإجابة عن السؤال البحثي.

- تقييم صحة الفرضية (التوقع) استنادًا إلى مخرجات ونتائج التجربة العلمية.  (2.5 علامة)

رفض أو قبول الفرضية استنادًا إلى البيانات والتحليل العلمي:

- وصف تحسينات أو مقترحات لطريقة (إجراءات) العمل والتي قد تؤدي إلى نتائج أفضل. (1.5 علامة)

وصف تحسينات أو مقترحات لطريقة (إجراءات) العمل والبحث مع توضيح الأسباب (ذكر ثلاثة على الأقل).